Расчётная работа «Спектральный анализ».

- По аналоговому сигналу x(t) дискретизацией в точках t=Δt k, k=0, … , 511построен  дискретный сигнал конечной длительности 512. Данные дискретного сигнала записаны в текстовый файл Sa(номер варианта).tx. Предполагается, что сигнал x(t) содержит компоненты вида A. Цель задания – найти число таких гармонических компонент и приближенно вычислить соответствующие круговые частоты  (и просто частоты в герцах).  Для этого нужно:

- Найти  дискретное преобразование Фурье дискретного сигнала, записанного в файле ВАШЕГО варианта. Не делайте этого с файлом ВАШЕГО любимого человека! Зачем ВАМ жена или муж, который не умеет вычислять дискретное преобразование Фурье?! Лучше сделайте совместно оба варианта.

- Для найденных 512 комплексных значений найти столько же их модулей.

- Построить график полученного вещественного сигнала. Не стройте график вручную, доверьтесь компьютеру.

- По построенному графику (на глазок, как строители в России: плюс-минус полметра (а впрочем, и как программисты)) найти частоты (круговые частоты) гармонических составляющих аналогового сигнала. Это там, где на графике пики, ну вы помните. Уточнить, глядя на вещественный сигнал.

- В отчёт вставить полученные результаты: количество гармонических составляющих и их частоты(круговые частоты). Эти результаты поместить в красивую рамочку, выполненную от руки. Далее привести расчёты (ВАШИ, но не программы), текст программы, график. Всё это поместить максимум на двух страницах формата максимум А4 (Заметьте, что А3>А4). Язык общения – русский.

P.S. Не забудьте написать курс, группу, себя любимую(ого) и номер варианта.

Сакраментальный вопрос: А как найти фазу ?